ВОЗДУШНО ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначен для тушения твердых материалов (дерево, бумага, ветошь и т.д.) и горения жидкостей или твердых тел, превращающихся в жидкости - нефтепродукты, масла, краски и т.п.).

Приведение огнетушителя в действие

- Поднести огнетушитель к очагу пожара.

- Сорвать пломбу и нажать на рычаг.

- Направить пену на очаг горения

При  пользовании  огнетушителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Применение для тушения горящих электроустановок, находящихся под напряжением, а также щелочных металлов

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для тушения загораний на электроустановках, находящихся под напряжением не более 10 кВ, загораний в музеях и архивах.

1 – баллон с диоксидом углерода;

2 – запорный вентель;

3 – раструб;

4 – ручка;

5 – сифонная трубка;

6 – кронштейн для крепления.

Приведение огнетушителя в действие

- Сорвать пломбу, выдернуть чеку;

- Направить раструб на огонь;

- Нажать на рычаг.

При  пользовании  огнетушителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Держать огнетушитель головкой вниз или в горизонтальном положении;

- Прикасаться оголенными частями тела к раструбу;

- При тушении находящихся под напряжением электроустановок подводить раструб ближе 1 м к пламени.

ПОРОШКОВЫЕ

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ)

1 – кнопка;

2 – чека;

3 – рычаг пистолета;

4 – пистолет

Приведение огнетушителя в действие

- Выдернуть чеку

- Нажать кнопку

- Направить пистолет на пламя, нажать на рычаг пистолета

- Пламя тушить с расстояния не более 5 метров

- При тушении огнетушитель встряхивать

- Огнетушитель держать вертикально

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ

В ЗДАНИЯХ

Предназначены для тушения пожаров в жилых, административных и производст-венных помещениях водой от внутреннего противопожарного водопровода.

Приведение внутреннего пожарного крана в действие

- открыть дверцу шкаф-чика;

- раскатать в направле-нии очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;

- открыть вентиль поворотом маховичка против часовой стрелки и направить струю воды из ствола в очаг горения.

Оперативный дежурный

ЕДДС

112, 34609

Пожарная часть

01, 35140

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Брюховецкого района»

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Правила пользования

ПАМЯТКА

НАСЕЛЕНИЮ

ст. Брюховецкая